Název projektu: 	Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji

Registrační číslo:	CZ.1.07/1.1.00/44.0007

Příloha 1a – specifikace zakázky

Část 1, soubor deseti žákovských pracovišť

Jedná se o devět žákovských pracovišť pro zapojování cvičných úloh a jedno měřící pracoviště. Rozmístění v dílně viz připojený obrázek.

Žákovská pracoviště s cvičnými panely – 9 ks

Rozměry pracovní desky každého stolu cca 2000 mm x 1000 mm (max. odchylka 50 mm), výška pracovní desky nad zemí 800 mm. Nosnost pracovní desky min. 150 kg, materiál musí být odolný proti poškrábání a rozlití běžných tekutin. Pracovní deska i nadstavbová konstrukce je připevněna stojnými nohami s přiměřenou stabilitou a nosností. Nad ní je konstrukce cvičných panelů o rozměrech 2000 x 950 x 500 mm. Z obou stran od stojných nohou je umístěn perforovaný panel (š x v) 250 x 950mm s pěti řadami lišt a křížem pro elektroměr. Směrem do středu je prostor pro umístění perforovaných panelů v počtu 2ks pro simulaci domovních rozvodů a průmyslové elektroinstalace, z nichž rozměr každého z nich je (š x v) 750x950mm. Tolerance všech rozměrů nástavby max. ± 10%, délka nástavby musí odpovídat délce stolu. Panely jsou uchyceny pevně bez vůle, způsobem umožňujícím rychlou výměnu. Barevné zpracování pracovní desky i stojných nohou ve vzájemně ladících odstínech šedé barvy, barva musí být odolná proti běžným vlivům dílenského prostředí..

Na pracovní desce je připevněna centrální napájecí lišta s tlačítky start, centrální stop, jističem a chráničem, zásuvka na bezpečné napětí, zásuvka 230V 16A, zásuvka třífázová 400V (pětidutinková) a PC zásuvka s konektorem RJ45.

Pracoviště pro silnoproudá měření s nástavbou – 1 ks

Pracoviště má rozměry pracovní desky cca 1600 x 800 mm (max. odchylka 50 mm), obdobného provedení jako žákovská pracoviště. Pod deskou pracoviště na pravé straně uzamykatelný kontejner se čtyřmi uzamykatelnými zásuvkami rozměrů cca 560 x 480 x 580 mm (max. odchylka ± 10%).. Nástavba na elektrické přístroje je umístěna ve výši očí sedícího člověka, cca 350 až 400 mm nad pracovní deskou.  Obsahuje tyto přístroje: Tlačítko start, centrální stop, třífázový jistič s chráničem, oddělovací transformátor 230V / 230V / 10A, bezpečnostní svorky tři fáze 400V 10A, 3x ampérmetr 20A AC, regulovatelný zdroj 0-250V AC 1A, 4x zásuvka 230V 16A. Pro snadnější odečítání hodnot jsou přístroje v nástavbě nakloněny pod úhlem 10°.

Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka deseti pracovišť dle výše uvedené specifikace, jejich doprava a instalace u zákazníka, výchozí elektrická revize včetně revizního protokolu, předání díla a základní zaškolení obsluhy.

Cenová nabídka – část 1, soubor deseti žákovských pracovišť

| Cena bez DPH za 9 žákovských pracovišť: | Kč |
| --- | --- |
| Cena bez DPH za 1 měřící pracoviště: | Kč |
| Cena bez DPH za dopravu, instalaci, revizi. | Kč |
| Celková cena zakázky bez DPH: | Kč |
| DPH: | Kč |
| Celková cena zakázky včetně DPH (bude předmětem hodnocení): | Kč |
| Prohlašuji, že nabízené řešení dle této cenové nabídky bezezbytku splňuje minimální požadavky podle výše uvedené specifikace. Tuto skutečnost dokládám položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí cenové nabídky. Datum: Razítko a podpis odpovědné osoby uchazeče: |  |